Technische Spezifikation

LCD-Projektor; Farbe: weiß; 3x 0,76" LCD-Panel (diagonal; Seitenverhältnis: 16:10); Auflösung 1.280 x 800 Pixel; 1 x 400 W UHM Lampe; Helligkeit: 7.000 Lumen; Lampenlebensdauer 3.000 Stunden (im Standard-Betrieb), 4.500 Stunden (im ECO 2-Betrieb); Zoom/Fokus motorisch gesteuert; Gleichmäßigkeit: 90 %; Kontrastverhältnis: 5.000:1; Bildgröße diagonal 102–1.016 cm (Seitenverhältnis 16:10); Projektionsentfernung abhängig von gewähltem Objektiv; Wechselobjektive mit Bajonettverschluss; Optischer, motorisch gesteuerter Lens Shift: Horizontal: +/- 10%, Vertikal: +/- 60%; Geräuschpegel: 29/31 dB (im Lampensparmodus 2/1), 37 dB im Standardmodus; Deckenmontage/Tischbetrieb; Front-/Rückprojektion (Menüauswahl); Eingebauter Lautsprecher (10 W); Spannungsversorgung: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: 575 W (Standby-Modus ohne Lüfterbetrieb: Eco 0,3 W, Standard 10 W); Umgebungstemperatur: 0°–45° C (bei Betrieb bis 1.399 m über Meeresspiegel), 0°– 40° C (bei Betrieb höher 1.399 m über Meeresspiegel); Luftfeuchtigkeit: 10%–80% (keine Kondenswasserbildung); Gewicht: ca. 10,6 kg (Durchschnittswert mit Objektiv); Abmessungen (B x H x T): 530 x 177 x 445 mm (bei kürzester Fußeinstellung; hervorstehende Teile nicht berücksichtigt); Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Software CD-ROM

Anschlüsse

Videoanschlüsse: Video-Eingänge -> DisplayPort In: 1x 20-pin, HDCP-kompatible; HDMI In: 1x 19-pin, Deep Color, HDCP-kompatible; DVI-D In: 1 x 24-pin, DVI 1.0 konform, HDCP-kompatibel; RGB/YPBPR In 1: 1 x D-sub HD 15-pin; RGB/YPBPR/Video In 2: 5x BNC; S-Video In: 1 x Mini DIN 4-pin (Hosiden); Video In: 1x Cinch; Video-Ausgang -> RGB Out: 1 x D-sub HD 15-pin; Audioanschlüsse: Audio-Eingänge -> 2x Stereo Mini-Klinke; 1x Stereo Cinch; Audio-Ausgang -> 1x Stereo Mini-Klinke (regelbar) Daten-/Steueranschlüsse: Seriell In: 1 x D-sub 9-pin (RS-232C kompatibel); Remote In 1: 1 x Mini-Klinke; Remote In 2: 1 x D-Sub 9-pin, parallel; LAN (Netzwerkanschluss): 1 x RJ-45 10Base-T/100Base-TX (PJ™ Link und Digital Link kompatibel)

Weitere Funktionen

Zuverlässigkeit: maximaler Staubschutz; wartungsfreier Mikropartikel-Luftfilter; Integrierte Lampenschutzschaltung (vom Netzstrom unabhängige Nachkühlung); Bildqualität: Daylight View-Technologie zur Kontrastoptimierung in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit; Dynamische Iris zur Kontrastverbesserung Flexibilität: HDBaseT-kompatible Video-, Audio- & Steuersignalübertragung mittels LAN-Kabel (DIGITAL LINK); Horizontale & vertikale Keystone-Korrektur; Deckenhalterungen (optional); Decken- und Bodenprojektion möglich (360°-Projektion um die horizontale Projektorachse); Bild-neben-Bild- und Bild-in-Bild-Darstellung möglich; DICOM Simulationsmodus; Audio-Wiedergabe im Standby-Modus möglich; kompatibel zu Crestron RoomViewTM Effizienz: Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung, RS232C-Schnittstelle, externe Schalter oder LAN-Netzwerk (Internet-Browser); Überwachung und Steuerung mehrerer Projektoren über kostenlose LAN-Control-Software möglich; mechanischer Shutter; Ökologie: RoHS konform; CO2-neutraler Betrieb während der Nutzungsdauer durch optionale CO2-Kompensationszertifikate möglich

| Zubehör Optiken |  |
| --- | --- |
| Standard Optik bei Typ -E | Zoom-Objektiv 1,7-2,8:1 (F 1,7-2,3, f 26,9 - 45,4 mm) |
| ET-ELT20 | Zoom-Objektiv 2,8-4,6:1 |
| ET-ELT21 | Zoom-Objektiv 4,6-7,2:1 |
| ET-ELW20 | Zoom-Objektiv 1,3-1,7:1 |
| ET-ELW21 | Fixfokus-Objektiv 0,8:1 |
| Zubehör Lampen |  |
| ET-LAE300 | Ersatzlampeneinheit |
| Zubehör Halterungen / Sonstiges |  |
| ET-PKE200B | Deckenhalterung-Projektoraufnahme |
| ET-PKE200S | Deckenhalterung für niedrige Decken |
| ET-PKE200H | Deckenhalterung für hohe Decken |
| ET-RFE300 | Ersatzfiltereinheit |